Chuyên đề 6:

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP, CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC

TRONG LỖ MÌN TẠO BIÊN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN

VÀ GIẢM THIỂU CHẤN ĐỘNG KHI NỔ MÌN

6.1. Tổng quan về công tác nổ mìn tạo biên

Biện pháp có hiệu quả nhất trong việc hạn chế tác hại nổ mìn, nâng cao tính ổn định của tầng và bờ mỏ là áp dụng phương pháp nổ mìn tạo biên (NMTB). NMTB cho phép tạo ra bề mặt sườn tầng bằng phẳng và ổn định ở vị trí kết thúc khai thác, đồng thời giữ cho đất đá vùng giáp biên không bị phá huỷ bởi các tác hại do nổ mìn gây ra. Khi NMTB, nhờ tạo được bề mặt bờ mỏ chính xác hơn giữa thiết kế và thực tế, giảm nhiều hậu sung và tương ứng giảm chi phí bê tông hoá và cả khối lượng công việc chống đỡ đất đá yếu sau khi nổ mìn phá. Nhờ tạo ít khe nứt nên giảm dòng nước ngấm vào, vì thế giữ được ổn định bờ mỏ.

Bản chất của phương pháp nổ mìn tạo biên là: nổ các khối thuốc lượng nhỏ đặt trong các lỗ khoan thẳng đứng hoặc nghiêng và gần nhau theo đường màn chắn. Để NMTB tốt nên sử dụng loại thuốc nổ có tốc độ nổ dưới 2500 m/s. Đường kính các lỗ khoan tạo biên từ 25 tới 250  300mm, sâu từ 1,5 tới 25  30m. Một trong các yếu tố cơ bản xác định hiệu quả sử dụng phương pháp này là phải đảm bảo độ chính xác cao các thông số phân bố và khối lượng thuốc nổ trong các lỗ khoan biên. Lựa chọn phương kiện nổ cần đảm bảo thời gian kích nổ tối thiểu.

Ở Mỹ không có phương pháp cơ sở để xác định các thông số phân bố và lựa chọn cấu trúc cột thuốc cho mọi trường hợp. Theo kinh nghiệm, hoàn toàn có hiệu quả khi áp dụng cột thuốc đặt dọc theo thanh gỗ bằng loại thuốc nổ chịu nước T1 "Tovex" với đường kính  25mm. Với cấu trúc này vừa dễ nạp vừa không đòi hỏi buộc dây nổ dọc lỗ khoan. Sử dụng hỗn hợp Nitrat amôn + dầu nhiên liệu (ANFO) để nạp vào các lỗ khoan tạo biên là không hiệu quả bởi vì khi đó làm kém chất lượng tạo biên và tăng mức phá khối đá. Nổ mìn tạo biên được sử dụng rộng rãi trong khu vực đá có độ cứng, độ ổn định và nứt nẻ khác nhau.

Năm 1986 ở Mỹ đã nghiên cứu và năm 1988 ứng dụng thử nghiệm thực tế phương pháp NMTB mới có dùng cấu trúc phân đoạn cột không khí dài hơn bình thường. Đường kính các lỗ khoan tạo biên bằng đường kính các lỗ khoan nổ khấu, nhưng lượng thuốc nổ nạp chỉ bằng 10  15% lượng thuốc nổ trong các lỗ nổ khấu. Phần đáy lỗ khoan thuốc nổ nạp liên tục bằng ANFO và kích nổ nhờ mồi hoặc dây nổ. Cột bua trên miệng lỗ khoan cao từ 1,5 đến 4,5 m tuỳ theo tính chất đất đá.

Trên mỏ than lộ thiên Kentuki tiến hành nổ tạo biên các tầng có chiều cao 30 m, đường kính lỗ khoan 171 mm. Mạng lỗ khoan nổ chính và tạo biên trong đá cứng và trung bình thường là: 3,7 x 4,6m. Để loại trừ bua rơi xuống đáy lỗ khoan, cần đặt nút bua cách miệng lỗ 3m. Cột thuốc ANFO dài 1,8m với khối lượng 40kg. Các lỗ khoan tạo biên nổ đồng thời với các lỗ khoan nổ phá ở hàng đầu. Chất lượng tạo biên khi dùng cột không khí cũng đảm bảo như khi NMTB trước. Để tăng ổn định bờ mỏ và giảm hậu xung, trên các mỏ than lộ thiên ở Mỹ sử dụng sơ đồ nổ với khoảng vi sai tăng lên ở 3 hàng lỗ khoan cuối.

6.2. Các phương pháp nổ mìn tạo biên

Có ba phương pháp NMTB được áp dụng phổ biến trong khai thác mỏ đó là: nổ mìn tạo rạch màn chắn (nổ mìn tạo biên trước) và nổ tạo mặt phẳng (nổ mìn tạo biên sau) và nổ mìn tạo biên chuyên dụng.

6.2.1. Phương pháp nổ mìn tạo khe ban đầu (nổ mìn tạo biên trước)

Bản chất của phương pháp này là dọc theo biên thiết kế của sườn tầng ở vị trí kết thúc khai thác tiến hành khoan hàng lỗ khoan có đường kính nhỏ và gần nhau. Khoảng cách giữa các lỗ khoan và cấu trúc cột thuốc trong chúng được tính toán sao cho khi nổ đất đá xung quanh các lỗ khoan không bị phá huỷ mà chỉ hình thành một mặt phẳng khe nứt tách trên đường nối các lỗ khoan. Sườn tầng ở vị trí kết thúc sẽ hình thành theo mặt phẳng khe nứt này, đồng thời mặt phẳng khe nứt còn có tác dụng ngăn chặn sóng áp lực truyền từ các lỗ khoan khấu đất đá được nổ sau đó và thoát các sản phẩm khí nổ vào khí quyển, bảo vệ cho đất đá phía sau hàng tạo biên. Hàng lỗ khoan tạo biên được khoan và nổ trước khi khoan các lỗ khoan khấu đất đá đưa tầng vào vị trí kết thúc, hoặc cũng có thể kết hợp khoan và nổ chúng đồng thời, khi đó các lỗ khoan tạo khe nứt được nổ trước.

Ở Thuỵ Điển, thường sử dụng chất nổ Gurit và Nabit để tạo khe ban đầu với các thông số như sau:

Bảng 6.1. Các thông số nổ mìn tạo khe ban đầu tại Thụy Điển

| Đường kính lỗ khoan | Lượng thuốc trong 1m lỗ khoan, kg/m | Đường kính thỏi thuốc, m | Khoảng cách giữa các lỗ, m |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0,16 | 17 | 0,35 0,50 |
| 51 | 0,32 | 2 x 17 | 0,40 0,50 |
| 64 | 0,36 | 22 | 0,60 0,80 |

Chiều dài lượng thuốc thường lấy bằng 2/3 chiều sâu lỗ khoan. Trong đất đá nứt nẻ mạnh chiều dài có thể giảm bằng 55% chiều sâu lỗ.

Hình 6.1. Các sơ đồ nổ mìn tạo biên chính

6.2.2. Phương pháp nổ tạo biên thông thường (tạo mặt phẳng sau)

Bản chất của phương pháp này là các lỗ khoan khấu đất đá được nổ trước, các lỗ khoan hàng tạo biên nổ sau. Mục đích của các lỗ khoan tạo biên chỉ nhằm tạo ra sườn tầng ở vị trí kết thúc cho bằng phẳng, ít bị nứt nẻ và phá huỷ. Đường kính các lỗ khoan tạo biên bằng đường kính các lỗ khoan khấu đá, nạp bằng các thỏi thuốc nổ mạnh trung bình đường kính 25  38mm, tỷ trọng 0,9 g/cm3. Cấu trúc cột thuốc: nạp liên tục và để lại khe hở không khí giữa cột thuốc và thành lỗ khoan. Những lỗ khoan biên được nạp bằng những dây thuốc phân đoạn. Khoảng cách giữa các lỗ khoan biên được xác định trên cơ sở tỷ số n/k  (tỷ số này thay đổi trong giới hạn 10  30 đối với tất cả các loại đất đá) và hệ số poatxông. Theo tính toán cần đạt atb = (4,51  9)dlk. Trên thực tế khi đường kính lỗ khoan 100mm và đường kính lượng thuốc 32mm thì khoảng cách giữa các lỗ khoan biên lấy 5090 hoặc (1628)dlk.

Để tính toán có thể sử dụng công thức sau:  atb = 22dknkđ

Trong đó:

kn - Hệ số nén, kn = 0,25 khi nén hoàn toàn (khi đào hốc); =1 khi tạo biên trên tầng và số hàng lỗ khoan >3; =1,1 khi số hàng lỗ khoan <4.

Kđ - Hệ số điều kiện địa chất; kđ = 1 khi không nứt nẻ; =0,9 và 0,85 khi góc giữa hệ thống khe nứt và mặt phẳng biên tương ứng bằng 900, 20700; = 1,15 khi bề mặt nứt nẻ trùng với mặt biên.

Lượng thuốc trong 1m lỗ khoan bằng 0,40,6 kg đối với đất đá cứng; 0,2 0,3 kg đối với đá cứng trung bình; chiều dài bua 24m. Chiều sâu của những lỗ khoan biên thường lấy bằng hoặc sâu hơn những lỗ khoan phá, khoảng cách giữa các lỗ khoan biên và lỗ khoan phá là (1020)dlk.

Lượng thuốc nạp vào lỗ khoan theo dạng dây. Nếu góc nghiêng của lỗ khoan lớn hơn 550 thì dây thuốc buộc vào thanh gỗ rồi thả xuống lỗ khoan. Khi đó cần để thanh gỗ giữa khối thuốc và mặt biên.

Khi tạo khe ban đầu, tốt nhất là nổ những lượng thuốc tạo khe nứt trước khi khoan những lỗ khoan phá trong khối. Nếu không có khả năng thực hiện như vậy thì lỗ khoan tạo biên cần nổ trước 100 ms đối với đá cứng trung bình và 75ms đối với đá cứng. Khi khoan những lỗ khoan biên cần thiết phải giữ độ chính xác về hướng và vị trí lỗ khoan. Trong trường hợp này, những máy khoan được đặt trên những khung đặc biệt, khi đó có thể khoan đồng thời một số lỗ khoan. Đặc biệt khi khoan hàng biên yêu cầu chế tạo loại máy khoan có khả năng khoan nghiêng với góc âm so với trục của máy. Khi sử dụng nó cho phép giảm cực đại kích thước của diện công tác giữa các tầng trên biên giới mỏ và giảm khối lượng đất bóc.

Ở Thuỵ Điển, khi nổ mìn tạo biên người ta sử dụng chất nổ Gurit (có tốc độ kích nổ 4000 m/s) với các thông số sau:

Bảng 6.2. Các thông số nổ mìn tạo biên thông thường tại Thụy Điển

| Đường kính lỗ khoan | Độ tập trung của lượng thuốc, kg/m | Đường kính thỏi thuốc, m | Đường kháng nhỏ nhất, m | Khoảng cách giữa các lỗ, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0,30 | 22 | 1,0 | 0,8 |
| 68 | 0,60 | 22 | 1,0 1,1 | 0,8 0,9 |

Ví dụ: ở mỏ Cominco division sử dụng chiều cao tầng 10m, đất đá có độ nứt nẻ riêng d0 = 0,15  1m. Đường kính các lỗ khoan tạo biên bằng đường kính các lỗ khoan nổ khấu đá  = 250mm. Các lỗ tạo biên khoan cách mép dưới của tầng tạo biên là 4m. Lượng thuốc nổ ANFO là 90kg, khoảng cách giữa các lỗ trong hàng là 4,6m. Để tăng ổn định sườn bờ tầng, lượng thuốc nổ ở các hàng cuối và giáp cuối giảm tương ứng còn 175 và 200 kg. Lượng thuốc nổ khấu ở các hàng khác là 245kg. Khoảng cách giữa các hàng này bằng 5,5  6,7m và a = 6,7  7,9m. các lỗ khoan tạo biên và hàng cuối không khoan thêm, còn chiều sâu khoan thêm của các hàng lỗ khoan giáp cuối là 1,5m, khoảng vi sai giữa các hàng 150ms, giữa các lỗ khoan trong hàng 25ms, khoảng cách giữa hàng tạo biên và hàng nổ khấu bằng 4,6m.

Sử dụng phương pháp tạo biên sau đảm bảo ổn định tầng dốc 600, chất lượng cao hơn so với phương pháp tạo biên trước.

6.2.3. Phương pháp nổ tạo biên đặc biệt

Những dạng đặc biệt thường được sử dụng ở Mỹ và cho những kết quả khác nhau:

- Khoan tạo biên: Những lỗ khoan tạo biên được phân bố dọc theo biên khai thác với khoảng cách giữa chúng rất nhỏ. Những lỗ khoan này không nạp thuốc và nó là tâm tạo khe nứt khi nổ những lượng thuốc trong bãi mìn.

Đường kính lỗ khoan biên là 50  75 mm, khoảng cách giữa chúng bằng 2  4 lần đường kính, nghĩa là 10  30 cm. Những lỗ khoan của bãi nổ cách những lỗ khoan biên 1 khoảng bằng 1/2 khoảng cách giữa các lỗ khoan trong bãi. Khoảng cách giữa các lỗ nổ khấu ở hàng đầu từ màn chắn cần bằng 0,75 khoảng cách giữa các hàng còn lại. Khối lượng thuốc nổ giảm 50% so với các hàng còn lại.

Nhược điểm của phương pháp: Tăng khối lượng khoan so với hai phương pháp trên. Nó có thể sử dụng có hiệu quả khi phối hợp với phương pháp tạo rạch màn chắn, chỉ nên dùng trong các trường hợp chỉ cho phép tải trọng nổ mìn lên khối đá sau biên là min.

Hình 6.2. Sơ đồ nổ mìn tạo biên đặc biệt

Bảng 6.3. Các thông số nổ mìn tạo biên đặc biệt

| Dlk, mm | Atb, m | Llk, m | P, kg/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 64 | 0,9 | 1,2 | 0,12 0,4 |
| 75 88 | 1,2 | 1,5 | 0,2 0,8 |
| 100 112 | 1,5 | 1,8 | 0,4 1,2 |
| 125 138 | 1,8 | 2,1 | 1,2 1,5 |
| 150 165 | 2,1 | 2,7 | 1,5 2,2 |

Khi nổ tạo biên om thì cần nhét bua vào khe hở giữa khối thuốc và thành lỗ khoan, nạp thuốc theo chuỗi kẹp nối với dây nổ, phần đáy lỗ khoan nạp bằng thuốc nổ mạnh.

6.3. Ảnh hưởng của công tác khoan nổ mìn tới ổn định bờ mỏ và các giải pháp khắc phục.

6.3.1. Ảnh hưởng của công tác khoan nổ mìn tới ổn định bờ mỏ

Một khi mỏ lộ thiên được đưa vào khai thác thì khía cạnh quan trọng nhất là khả năng giữ cho mỏ luôn được an toàn. Nếu không điều khiển được hậu xung, chấn động do nổ mìn lớn sẽ gây ra hậu quả lớn cả về kinh tế và kỹ thuật trong quá trình khai thác mỏ. Chiều cao tầng, đường kính lỗ khoan càng lớn và năng lượng thuốc nổ càng mạnh sẽ càng giảm chi phí sản xuất, nhưng cũng tăng cường độ năng lượng ở vùng nổ mìn, gây hậu xung nhiều cho ổn định bờ mỏ.

Nổ mìn làm mất đi sự cân bằng lực của khối đá và thường góp phần gây nứt nẻ, sập và trụt lở bờ mỏ. Sự mất cân bằng phụ thuộc vào: Đặc tính cơ học và cấu trúc khối đá, quy mô khai thác, ứng suất bao quanh khối đá, phương pháp khai thác. Độ ổn định sẽ không giữ được nếu lực giữ bị mất. Nếu không hạn chế được hậu xung sẽ giảm góc dốc bờ mỏ tới mức cần thiết và hậu quả kéo theo là giảm sản lượng khai thác và điều kiện khai thác nguy hiểm v.v…

Mỏ cần cân nhắc giữa việc tiết kiệm do dùng lỗ khoan lớn với chi phí cũng như thời gian để chống đỡ bờ mỏ. Nổ mìn màn chắn và nổ mìn tạo biên là 2 phương pháp nổ mìn giảm cường độ năng lượng nổ trên một vùng bờ mỏ.

Nguyên nhân chính gây mất ổn định tầng, bờ mỏ là do dao động địa chấn nổ mìn. Khi thuốc nổ được kích nổ trong lỗ khoan, sóng nén, kéo lan truyền vào khối đá. Sóng nổ sinh ra ở 2 dạng: sóng dọc (sóng P) và sóng ngang (sóng S). Sóng dọc sinh ra sự rung chuyển dọc trong khối đá, sóng S sinh ra sự rung chuyển ngang.

Có 2 thông số mô tả chuyển động của sóng là biên độ A và tần số f. Biên độ của sóng mặt gây ra bởi 3 yếu tố:

+ Lượng thuốc nổ trong mỗi vụ nổ;

+ Điều kiện địa chất nơi sóng đi qua;

+ Khoảng cách giữa khối đá và nơi nổ mìn

V = 2.f.A    và    a = 4.f2.A2                                          (6.1)

Trong đó:

V - Tốc độ dao động, mm/s

a  - Gia tốc dao động, mm/s2

A - biên độ dao động, m

f  - Tần số, hz hoặc 1/s

a. Dao động địa chấn do nổ khối thuốc riêng rẽ:

Hiệu ứng do 1 khối thuốc phụ thuộc nhiều vào tốc độ chấn động và tần số riêng của đất đá. Các loại đất đá có hiệu ứng dao động địa chấn khác nhau (bảng 6.4).

Bảng 6.4. Dao động địa chấn của các loại đất đá

| Loại đất đá | Tốc độ sóng nén (m/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sóng S | Sóng P |
| Granít | 2000 2500 | 4000 4800 |
| Cát kết | 1200 1600 | 2500 3400 |
| Đá bị phay phá | 800 1200 | 1900 2500 |
| Cát sỏi : Khô | 200 400 | 400 700 |
| Ướt | 200 400 | 1400 1700 |

Tốc độ chấn động và bước sóng, tần số riêng có quan hệ:

= c/f                                                  (6.2)

Trong đó:  - bước sóng, m

Tốc độ V càng cao thì bước sóng  càng dài:

V = k.(Q/R1,5)0,5                                       (6.3)

Trong đó:

k- Hằng số chỉ độ ổn định của đá với sóng nén. Với đá cứng k = 400; đá mềm k = 200; đất phủ k = 100.

Q- Lượng thuốc nổ đồng thời, kg

R- Khoảng cách từ nơi nổ, m

Vận tốc càng lớn thì sự phá huỷ nhà cửa, công trình càng mạnh.

b. Dao động địa chấn do nổ nhiều khối thuốc nổ:

Khi nổ nhiều khối thuốc thì áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai sẽ giảm tác dụng địa chấn. Dao động địa chấn phụ thuộc nhiều vào:

- Loại đất đá trong cấu trúc bờ mỏ.

- Đặc tính cấu trúc khối đá mỏ.

- Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến đối tượng bảo vệ.

- Lượng thuốc nổ đồng thời.

- Lượng thuốc nổ mỗi lỗ khoan kể cả khi nổ vi sai khác nhau.

Các yếu tố quan trọng gây mức dao động là tần số f của đất đá và chu kỳ T của nó. Khi nổ với khoảng vi sai   2,5.T thì sẽ không tăng hiệu ứng dao động địa chấn. Với đá cứng, liền khối (có f >100Hz) thì nên chọn   25 ms.

6.3.2. Các giải pháp khoan nổ mìn tạo biên giữ ổn định bờ mỏ

a. Lựa chọn thuốc nổ, phương tiện nổ và các thông số nổ mìn hợp lý

Lựa chọn thuốc nổ, phương tiện nổ và các thông số nổ mìn hợp lý để giảm thiểu tối đa dao động địa chấn trong mỗi trường hợp. Khối thuốc nổ đặt càng gần mặt thoáng thì dao động càng nhỏ. Nhờ nổ vi sai có thể tạo ra các mặt thoáng mới cho các khối thuốc nổ hàng trong. Khi nổ vi sai nhiều hàng, có thể giảm nhẹ dao động điạ chấn nhiều nhất nếu nổ với khoảng vi sai giữa các hàng lớn, khoảng 23 ms trên mỗi mét khoảng cách hàng. Dùng hệ số gần lỗ khoan m >1.

- Khoan thẳng hàng: Sự thẳng hàng giữa các lỗ khoan trong hàng càng lớn thì tác động hậu xung càng nhỏ.

- Khoan thêm: Nên hạn chế chiều sâu khoan thêm để đỡ phá tầng dưới. Phổ biến nhất với các lỗ khoan nghiêng 18,40 là Lkt = 0,3b , với lỗ khoan đứng Lkt = 0,38b. Nếu khoan thêm quá sâu sẽ tăng dao động địa chấn do thiếu mặt thoáng để tạo ra sóng phản.

- Lượng thuốc nổ trong mỗi cấp vi sai: Có thể dùng giải pháp sau để giảm lượng thuốc mỗi bậc vi sai, nhờ đó làm yếu tốc độ dao động :

+ Giảm chiều sâu lỗ khoan, thiết kế chiều cao tầng nhỏ,

+ Dùng lỗ khoan đường kính nhỏ,

+ Vi sai trong lỗ khoan.

+ Dùng càng nhiều cấp vi sai càng tốt.

- Thuốc nổ: Dùng thuốc nổ dạng Watergel loại có tốc độ truyền nổ nhỏ và áp dụng nổ tạo biên.

Việc nổ mìn với các lỗ khoan nghiêng cho phép giảm được phần năng lượng vô ích gây hậu xung và chấn động vào khối đá xuống chỉ còn 42,5% (trong khi với các lỗ khoan thẳng đứng là 75% - Theo B.A.Côxanốpxki). Nhờ vậy mà phía sau sườn tầng chiều rộng vùng nứt nẻ chỉ còn bằng 10 12 lần đường kính cột thuốc.

Ở đất đá có cấu tạo khối lớn và phong hoá yếu, độ kiên cố trên trung bình (f >10), không có các khe nứt cắm về phía không gian đã khấu, việc phá đá ở dải khấu giáp biên bằng các lỗ khoan nghiêng là biện pháp đầy đủ để đảm bảo tính ổn định lâu dài của tầng. Việc áp dụng lỗ khoan nghiêng đồng thời cho phép giảm được 1,5  2 lần trị số độ sâu khoan thêm, tức là giảm được độ sâu huỷ hoại ở nền tầng.

Như vậy, với công nghệ khoan, cần chọn phương pháp khoan nghiêng để giảm đường kháng, áp dụng hệ số gần lỗ khoan m >1, khoan thẳng hàng, dùng lỗ khoan đường kính nhỏ với chiều sâu khoan thêm 0,3.b. Khi lựa chọn công nghệ thiết bị khoan hợp lý: dùng máy khoan đường kính nhỏ, cơ động và có thể khoan nghiêng tốt. Với công nghệ nổ mìn, cần áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai với càng nhiều bậc vi sai càng tốt, kết hợp với việc sử dụng loại thuốc nổ có tốc độ truyền nổ nhỏ dạng Watergel hoặc nhũ tương các loại.

Nghiên cứu các thông số địa chấn hậu xung do nổ mìn, các nhà khoa học LB Nga đã đưa ra các công thức sau:

Bán kính tạo khe nứt:

(6.4)

Biên độ dao động địa chấn:

(6.5)

Tốc độ dao động địa chấn

(6.6)

(6.7)

Trong đó:

t: Ứng suất tạo khe nứt, kg/cm2;

Q, Qo: Khối lượng thuốc nổ một đợt nổ và trong 1 lỗ khoan, kg ;

E: Mô đun biến dạng đất đá, Pa;

T: Thời gian, S;

R: Bán kính tính từ vùng nổ mìn, m;

Ctn: Năng lượng nổ, Kcal/kg

Từ đó thấy rằng, khi Q, Q0 tăng lên thì biên độ và tốc độ dao động địa chấn tăng lên. Vì vậy, để giảm ảnh hưởng của nổ mìn đến ổn định sườn tầng, bờ mỏ, ngoài việc áp dụng phương pháp nổ vi sai với càng nhiều bậc vi sai càng tốt, dùng thuốc nổ có năng lượng nổ thấp..., còn cần sử dụng lỗ khoan đường kính nhỏ để giảm lượng thuốc trong mỗi lỗ khoan và mỗi bậc vi sai, và dùng lỗ khoan nghiêng để giảm năng lượng chấn động vào khối đá.

Đường kính các lỗ khoan tạo biên hợp lý trong đá mềm, dễ nổ: 75  115 mm, trong đá cứng, nứt nẻ mạnh: dhợplý = 75  150 mm. Các lỗ khoan nghiêng (song song sườn tầng, bằng 65  75o) được khoan sao cho đáy lỗ khoan thấp hơn các lỗ khoan nổ tơi (0  12 )dlk để các khối thuốc nổ tơi ít ảnh hưởng đến sườn tầng.

Bảng 6.5. Khoảng cách giữa các lỗ tạo biên phụ thuộc vào tỷ lệ n/ k

| n/ k | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atb/dlk | 8 | 10 | 12 | 14 |

Các thông số quan trọng của phương pháp nổ mìn tạo biên là mật độ thuốc nạp (kg/md), khoảng cách các lỗ tạo biên và cấu trúc cột thuốc.

Điển hình của phương pháp này là kết hợp các lỗ khoan đường kính 102 mm với lỗ khoan   250mm. Các lỗ khoan tạo màn chắn được khoan trước tiên ở phía trước các lỗ khoan phá. Các lỗ khoan này nổ đồng loạt trước các lỗ khoan nổ chính 100  150 ms.

Trong hàng đệm dùng lỗ khoan  251 mm, nạp ANFO với chiều cao cột bua ít nhất là 8m. Các lỗ khoan nổ phá (các hàng sau hàng đệm) được thiết kế với mạng lưới bình thường .

Đường kháng chân tầng càng lớn sẽ càng tăng hậu xung, để lại tình trạng xấu cho sườn tầng. Biện pháp hữu hiệu để giảm đường kháng đỡ làm hỏng bờ mỏ là cần áp dụng các lỗ khoan nghiêng. Vị trí hàng tạo biên cách giới hạn bờ mỏ mà quá nhỏ thì hậu xung lớn, nếu quá lớn sẽ tốn kém để tạo bờ theo thiết kế, do đó cần kiểm soát tốt nhằm đảm bảo mép tầng ổn định.

Các lỗ tạo biên nạp với lượng thuốc nổ nhẹ hơn, phân bố đều nhờ dùng bua hoặc phân đoạn không khí. Tạo khoảng không khí giữa thuốc nổ và thành lỗ khoan bằng cách dùng cột thuốc nổ có đường kính nhỏ hơn đường kính lỗ khoan.