Chuyên đề 8:

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN SƠ ĐỒ NỔ, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN NỔ VI SAI HỢP LÝ KHI NỔ MÌN TẠO BIÊN

8.1. Nguyên tắc lựa chọn sơ đồ nổ và phương pháp điều khiển nổ vi sai

8.1.1. Lựa chọn sơ đồ nổ vi sai

Cùng với việc tính toán thời gian vi sai thì việc xác định sơ đồ vi sai cũng có tác dụng rất quan trọng để phát huy hiệu quả nổ. Trước đây do phương tiện khống chế vi sai còn hạn chế về tính năng tác dụng và độ tin cậy vì thế các sơ đồ vi sai còn khá đơn giản. Ngày nay phương tiện khống chế vi sai rất đa dạng, có tính linh hoạt và độ tin cậy cao vì vậy cho phép khống chế vi sai theo rất nhiều sơ đồ và phát huy tối đa tác dụng nổ vi sai nếu ta hiểu và sử dụng đúng.

Để lựa chọn chính xác sơ đồ vi sai, trước hết phải tìm hiểu cơ sở tác dụng của nó. Cần phải biết mối quan hệ chặt chẽ giữa sơ đồ vi sai với thời gian vi sai, giữa sơ đồ vi sai với thông số nổ, với sơ đồ công nghệ khai thác và với cấu trúc các lớp đá.

Để tìm hiểu mối quan hệ giữa sơ đồ vi sai với thời gian vi sai ta lần lượt xét thứ tự khởi nổ 4 lượng thuốc nằm gần nhau ở đỉnh tứ giác theo sơ đồ mạng lỗ khoan trên tầng (hình 8.1):

- Phương án I: Nổ đồng loạt các lượng thuốc nổ (LTN) (phương pháp nổ tức thời).

- Phương án II: Nổ đồng loạt các lượng thuốc nổ trong hàng và nổ vi sai giữa các hàng (sơ đồ thứ tự qua hàng). (hình 8.1 a, a’ )

- Phương án III: Một LTN nổ trước, tiếp đó nổ đồng thời 2 LTN và cuối cùng là nổ 1 LTN còn lại (sơ đồ vi sai đường chéo, qua hàng - qua lỗ). (hình 8.2 b, b’).

- Phương án IV: Nổ lần lượt 4 lượng thuốc nổ (sơ đồ vi sai qua từng lỗ) (hình 8.3 c, c’- d, d’).

Rõ ràng bằng cách tạo ra thứ tự nổ nhất định sẽ đảm bảo có n lần đặt tải nổ tác dụng tới phần đất đá giới hạn bởi 4 lỗ khoan gần nhau: Ở phương án I chỉ có 1 lần đặt tải nổ do cả 4 LTN đồng thời tác dụng, ở phương án II có 2 lần đặt tải nổ do 2 nhóm LTN tạo ra, ở phương án III khối đất đá chịu chế độ đặt tải nổ 3 lần, còn ở phương án IV khối đất đá ở chế độ chịu tải nổ 4 lần, đây là chế độ đặt tải nổ tối đa: Số lần đặt tải nổ bằng số lượng thuốc nổ.

Bỏ qua chế độ đặt tải nổ 1 lần (nổ tức thời), ở sơ đồ vi sai có chế độ đặt tải nổ 2 lần chỉ phát huy được tác dụng của mặt tự do mới, do 2 LTN gần nhau trong 1 hàng nổ đồng thời nên vẫn tồn tại vùng ứng suất giảm, mặt khác hệ số làm gần chưa được cải thiện vì vậy chất lượng đập vỡ chưa tốt. Ở các sơ đồ vi sai 3 lần đặt tải nổ đã khắc phục được một phần khó khăn so với sơ đồ 2 lần đặt tải nổ vì thời gian khối ở trạng thái ứng suất tăng, vùng ứng suất giảm bị loại trừ do tăng được hệ số làm gần thực tế từ 2 đến 3 lần so với sơ đồ 2 lần đặt tải nổ. Còn ở các sơ đồ có chế độ đặt tải nổ 4 lần thì thời gian khối ở trạng thái ứng suất kéo dài nhất, phức tạp nhất và cũng thuận lợi nhất cho sự phá hủy có chất lượng.

Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm cũng khẳng định hiệu quả đập vỡ tăng khi tăng số lần đặt tải nổ.

Bằng cách thay đổi sơ đồ vi sai ta sẽ tạo ra được các mặt tự do có vị trí khác nhau, đồng thời do khoảng cách thực tế từ các LTN đến các mặt tự do này thay đổi nên thời gian vi sai cũng thay đổi theo.

# Hình 8.1. Nguyên lý sơ đồ vi sai (1,2,3 - thứ tự nổ)

a-a’: Sơ đồ qua hàng. Chế độ đặt tải n = 2.

b-b’: Sơ đồ theo đường chéo (qua hàng qua lỗ). n = 3.

c-c’: Sơ đồ chế độ đặt tải nổ tối đa, n = 4, thời gian dãn cách đều nhau.

d-d’: Sơ đồ với chế độ đặt tải nổ tối đa, n = 4, phát huy được cả vai trò giao thoa sóng ứng suất và mặt tự do phụ.

Bằng cách chọn thời gian vi sai tương đối theo các lỗ và các hàng ta sẽ có được các sơ đồ vi sai bất kỳ với phương vị mặt tách tạo với gương tầng một góc bất kì theo yêu cầu. Dựa vào đó ta có thể chọn được một sơ đồ phù hợp với các cấu trúc của đất đá ở mỏ nhằm tạo ra hướng phá có lợi nhất: tạo ra phương vị hướng mặt tách trùng với phương vị của các lớp đất đá, còn hướng phá vuông góc với phương vị này (hình 8.2).

# Hình 8.2. Sơ đồ vi sai phù hợp với cấu trúc phân lớp

# và hướng cắm của đất đá

### 8.1.2. Chọn vị trí điểm khởi nổ và trình tự khởi nổ hợp lý

- Trong trường hợp nổ trên tầng có mặt tự do ở đầu bãi thì nên đặt điểm khởi nổ ở đầu bãi nổ (hình 8.3 a) nếu bãi nổ dài và không có mặt tự do ở đầu bãi thì đặt điểm khởi nổ ở giữa bãi hàng ngoài cùng, lúc đó sơ đồ vi sai có dạng nêm tam giác (hình 8.3 b). Trong 2 trường hợp trên thì đặt điểm khởi nổ ở đầu bãi tác dụng chấn động sẽ nhỏ hơn, muốn giảm chấn động khi dùng sơ đồ nêm thì cần làm lệch pha giữa 2 nhánh (hình 8.3 c).

- Trình tự khởi nổ trong một bãi nổ cũng có tác dụng làm giảm sóng chấn động: Muốn giảm chấn động phía nào thì phải đặt điểm khởi nổ ở phía đó, nghĩa là hướng khởi nổ của cả bãi mìn phải ngược chiều với hướng về đối tượng cần bảo vệ (hình 8.3, 8.4).

# Hình 8.3. Sơ đồ hai nhánh lệch pha về thời gian vi sai

# Hình 8.4. Sơ đồ quan hệ giữa hướng khởi nổ với tác dụng chấn động

8.1.3. Lựa chọn phương pháp điều khiển nổ vi sai

### a. Lựa chọn phương pháp nổ mìn hợp lý

Các phương pháp nổ khác nhau sẽ có chất lượng đập vỡ và hiệu quả khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì mỗi phương pháp có mức độ sử dụng năng lượng nổ nhất định vào mục đích phá đá bằng cách điều khiển về cấu trúc không gian của các lượng thuốc nổ hoặc về giãn cách thời gian nổ giữa các lượng thuốc.

Theo kết cấu không gian của lượng thuốc nổ có các phương pháp nổ lượng thuốc liên tục, phân đoạn bằng bua, phân đoạn bằng không khí, sự phối hợp giữa các loại thuốc nổ với nhau. Theo hình dạng có phương pháp nổ lượng thuốc nổ dài, tập trung, phẳng.

Theo thứ tự thời gian kích nổ trong 1 lượng thuốc và giữa các lượng thuốc có phương pháp nổ tức thời, nổ chậm, nổ vi sai.

Để phù hợp với điều kiện nổ mìn trên mỏ Khánh Hòa, ở đây chỉ đề cập tới một số phương pháp nổ mìn có ý nghĩa thực tế là: Phương pháp nổ mìn tức thời lượng thuốc liên tục (hoặc phân đoạn), phương pháp nổ mìn vi sai lượng thuốc liên tục (hoặc phân đoạn).

# Hình 8.5. Sơ đồ mô tả tác dụng nổ vi sai trên cơ sở

a) Tạo ra giao thoa sóng ứng suất , b) Tạo ra mặt tự do phụ

( I, II và 1, 2 là thứ tự nổ)

# a.1. Phương pháp nổ mìn tức thời - lượng thuốc liên tục

Đây là phương pháp nổ đồng loạt các lượng thuốc nổ có kết cấu liên tục đặt trong lỗ khoan.

Lượng thuốc nổ được đặt trong lỗ khoan thẳng đứng hay xiên. Lượng thuốc nổ phân bố thành một hoặc nhiều hàng. Để kích nổ đồng loạt các lượng thuốc nổ có thể dùng các phương tiện nổ: Kíp điện, dây nổ, dây truyền tín hiệu nổ với kíp nổ tức thời.

Khi nổ mìn tức thời trên tầng chỉ có một hàng lỗ khoan ngoài cùng là có 2 mặt thoáng (mặt sườn tầng và mặt tầng), còn các hàng trong đều ở trạng thái bí mặt tự do (một mặt tự do), vì vậy tác dụng đập vỡ do sóng phản xạ kéo là không đáng kể. Điều đó làm giảm hiệu quả đập vỡ, các thông số nổ mìn phải thu hẹp lại. Do các hàng trong bí mặt tự do nên phải tăng chi phí thuốc nổ lên từ 1520% vì vậy làm tăng chi phí khoan nổ. Mặt khác luôn tồn tại vùng ứng suất giảm nên chất lượng đập vỡ kém. Thời gian khối đá ở trong trạng thái ứng suất rất ngắn, khối đá ở trong chế độ chịu tải nổ 1 lần do đó chất lượng đập vỡ kém, sóng chấn động và đá bay lớn.

# a.2. Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai - Lượng thuốc liên tục

Phương pháp nổ mìn vi sai là cách điều khiển năng lượng nổ có hiệu quả trên cơ sở kéo dài thời gian tác dụng nổ, tăng số lần đặt tải nổ, tạo ra mặt tự do mới, tạo ra sự va đập phụ khi đất đá dịch chuyển.

Tác dụng nổ vi sai phát huy hiệu quả theo quan điểm tạo ra mặt tự do phụ của lượng thuốc nổ trước cho lượng thuốc nổ nổ sau. Mặt tự do mới làm phát sinh sóng phản xạ kéo ở khối do lượng thuốc nổ sau đảm nhiệm tạo điều kiện phá hủy thuận lợi và cường độ phá hủy tăng.

Lý thuyết và thực nghiệm đã chứng minh: khi nổ khối có càng nhiều mặt tự do thì thể tích phá hủy của lượng thuốc nổ tăng lên. Khi nổ vi sai nhờ sơ đồ vi sai tạo nhiều mặt tự do mà có thể tăng mạng thông số, giảm chỉ tiêu thuốc nổ mà chất lượng đập vỡ vẫn tốt. Theo quan điểm tạo ra mặt tự do phụ thì thời gian vi sai lớn hơn (khoảng vài chục ms giây).

Ngoài ra khi nổ vi sai còn tạo ra sự va đập phụ giữa các khối đất đá chuyển động với tốc độ và hướng khác nhau. Tác dụng va đập phụ làm tăng đáng kể mức độ đập vỡ khi dùng các sơ đồ vi sai phù hợp.

Với những lý do trên mà phương pháp nổ mìn vi sai ưu việt hơn hẳn phương pháp nổ tức thời, khắc phục được những nhược điểm hạn chế của phương pháp tức thời. Kết quả là mạng lưới lỗ khoan được mở rộng, chỉ tiêu thuốc nổ giảm, giảm chấn động, chất lượng đập vỡ tốt hơn.

a.3. Phương pháp nổ mìn phân đoạn không khí

Là phương pháp nổ lượng thuốc nổ được phân chia bởi 1 hay một số khoảng trống không khí. Đặc điểm: Phân bố đều năng lượng theo thời gian và theo chiều dài lỗ khoan, áp lực nổ ban đầu giảm xuống, tạo ra cơ chế phá hủy do xung lực đập phụ.

Khi có khoảng trống không khí, sản phẩm nổ sẽ hòa vào khoảng trống không khí làm cho áp lực đỉnh nhọn và nhiệt độ nổ ban đầu giảm đi, đồng thời kéo dài thời gian tác dụng nổ. Ngoài ra có sự va đập của hai dòng sản phẩm khí nổ từ 2 trung tâm nổ xảy ra giữa khoảng trống không khí làm tăng áp lực vùng này lên. Sau sự va đập đó sóng nổ lại phản xạ và chuyển động ngược trở lại. Cứ như vậy tạo ra sóng đập nhiều lần vào môi trường tạo ra trạng thái ứng suất động, điều này cũng góp phần tăng cường độ phá hủy và kéo dài thời gian tác dụng nổ.

Kết quả đất đá ở gần lượng thuốc nổ giảm độ nghiền vụn, năng lượng tiết kiệm này sẽ đập vỡ đất đá ở xa hơn, vì vậy làm cho đất đá được đập vỡ đồng đều, bán kính vùng đập vỡ được mở rộng. Xung lực đập phụ cũng làm tăng cường độ đập vỡ.

Để phát huy vai trò của khoảng trống không khí cần phải tính toán, lựa chọn chiều cao khoảng trống phù hợp.

### b. Lựa chọn phương tiện nổ để khởi nổ lượng thuốc

Để khởi nổ cho một lượng thuốc nổ và nhiều lượng thuốc nổ bằng phương pháp nổ mìn vi sai (đã chọn ở trên) có thể dùng các loại phương tiện nổ sau:

- Mạng kíp điện vi sai.

- Mạng kíp điện trên mặt với dây nổ trong lỗ khoan hoặc kíp điện vi sai đầu hàng với mạng dây nổ.

- Hệ thống truyền tín hiệu nổ (vi sai phi điện).

- Mạng kíp điện vi sai có ưu điểm là khống chế được tương đối chính xác thời gian vi sai, khống chế được các sơ dồ vi sai 2, 3 lần đặt tải nổ như: sơ đồ vi sai qua hàng, rạch (dọc, ngang), qua hàng - qua lỗ, đường chéo, nêm hình thang hoặc tam giác. Tuy nhiên hạn chế của nó là phải tính toán thi công phức tạp, số kíp điện bị hạn chế bởi nguồn điện, đặc biệt nó không khống chế được các sơ đồ vi sai 4 lần đặt tải nổ nên tác dụng chấn động lớn. Chưa phát huy hết tác dụng của phương pháp nổ vi sai, nguy hiểm khi sử lí mìn câm, điện rò,...

- Hệ thống truyền tín hiệu nổ là một phương tiện nổ hiện đại đang được dùng phổ biến ở nước ta và trên thế giới bởi các ưu điểm cơ bản: Đấu ghép đơn giản, chắc chắn, khống chế được các sơ đồ vi sai phức tạp nhất (4 lần đặt tải); chỉ cần thay đổi thời gian vi sai giữa các lỗ, các hàng ta sẽ có các sơ đồ vi sai rất đa dạng phát huy tối đa tác dụng của vi sai (vừa tạo ra sự cộng hưởng ứng suất vừa phát huy được vai trò của mặt tự do). Chính vì thế mà hiệu quả đập vỡ cao. Mặt khác do tạo ra trình tự nổ hầu như không trùng lặp giữa các LTN gần nhau và thậm chí cả bãi mìn mà làm giảm tác dụng chấn động đến mức tối thiểu. Dùng kíp dưới lỗ có thời gian vi sai lớn sẽ khắc phục được nhược điểm của nổ mìn vi sai bằng dây nổ là không gây cắt dây trên mặt do đất đá dịch chuyển,... Nhược điểm duy nhất của loại phương tiện này là đơn giá đắt hơn so với các phương tiện trên. Tuy nhiên nếu xét về hiệu quả tổng hợp (nâng cao chất lượng đập vỡ, giảm tác dụng có hại nói chung và chấn động nói riêng,...) thì dùng phương tiện này là tốt hơn cả, chỉ có điều cần lưu ý là khi dùng đường kính lỗ khoan nhỏ quá thì chi phí phương tiện nổ sẽ khá cao, vì vậy chỉ nên dùng khi đường kính lỗ khoan 100mm.

### c. Lựa chọn thời gian vi sai

Việc lựa chọn thời gian vi sai còn tồn tại các quan điểm mâu thuẫn nhau: Để có sự cộng hưởng ứng suất thì thời gian vi sai là khá nhỏ (vài ms), còn để có mặt tự do thì thời gian vi sai phải hàng chục hay hàng trăm ms. Còn để tạo ra sự va đập phụ thì chủ yếu phụ thuộc vào sơ đồ vi sai.

Trước hết cần xét mối quan hệ giữa tác dụng của trường ứng suất với đặc tính của đất đá: Trường ứng suất trong đất đá thường có 3 thành phần: động, tĩnh và tựa thủy tĩnh. Thành phần động thường tắt rất nhanh theo thời gian, thành phần tĩnh kéo dài nhất, còn thành phần tựa thủy tĩnh là trung gian. Tùy theo tính chất của đất đá và thời gian vi sai mà ta sử dụng được sự giao thoa của các trường ứng suất trên. Cụ thể là: Trong đất đá cứng liền khối, mô đun đàn hồi lớn (hệ số hấp thụ nhỏ) thì thành phần sóng ứng suất động đóng vai trò chính gây phá vỡ đất đá, vì vậy để phù hợp thì chọn thời gian vi sai nhỏ để phát huy tối đa vai trò của thành phần động. Ngược lại trong đất đá mềm, dai, nứt nẻ, mô đun đàn hồi nhỏ (hệ số hấp thụ lớn) thì thành phần ứng suất động tắt rất nhanh, vai trò gây phá hủy chủ yếu là do thành phần ứng suất tĩnh và tựa thủy tĩnh vì vậy phải chọn thời gian vi sai lớn hơn nhằm phát huy tác dụng của thành phần tĩnh của sóng ứng suất.

Tuy nhiên đa số các tác giả cho rằng việc tạo ra mặt tự do mới là đặc biệt quan trọng khi nổ vi sai, bởi vì: Trước hết mặt tự do là môi trường tốt nhất phát sinh sóng phản xạ kéo làm tăng cường tác dụng phá hủy của trường ứng suất, sau đó nó tạo điều kiện giảm nhẹ sức kháng của đất đá, thuận lợi cho quá trình chuyển thế năng thành động năng. Vì vậy, có thể khẳng định là: đối với tất cả các loại đất đá hiệu quả đập vỡ được nâng cao là do tạo được mặt tự do phụ khi nổ mìn vi sai.

Thời gian vi sai hợp lý là phải phát huy đồng thời hai yếu tố trên.

Theo quan điểm tạo ra sự cộng hưởng trường ứng suất giữa hai LTN hay hai nhóm LTN (hình 8.6) có thể tính thời gian vi sai theo công thức:

; s             (8.1)

Trong đó:

a: Khoảng cách giữa các lượng thuốc nổ, m;

w: Đường kháng, m;

vd: Tốc độ truyền sóng dọc trong đất đá, m/s.

Theo quan điểm tạo ra mặt tự do mới (hình 3-2) có rất nhiều công thức, trong đó có công thức thực nghiệm của M.Ph. Đrucôvannưi và N.V. Đupnôp:

# Hình 8.6. Sơ đồ xác định thời gian vi sai phát huy vai trò mặt tự do

; ms                   		(8.2)

Trong đó: kv: Hệ số phụ thuộc vào tính chất đất đá, với đá đặc biệt kiên cố (granit, sạn kết kiên cố) kv = 3, với đá kiên cố (cát kết, sạn kết, quặng sắt) kv = 4, với đất đá kiên cố trung bình (đá vôi, cát kết trung bình, secpentin) kv = 5, với đất đá mềm (alêvrôlit, acgilit) nứt nẻ mạnh, kv = 6.

Khi nổ mìn vi sai nhiều hàng cần phải tăng thời gian tính theo công thức trên lên 25%.

8.2. Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ nổ, phương pháp điều khiển nổ vi sai hợp lý khi nổ mìn tạo biên .

Đối với các mỏ đá hiện đang áp dụng nổ phương pháp nổ mìn vi sai phi điện có thể áp dụng dạng sơ đồ nổ với thời gian vi sai giữa các lỗ khoan trong hàng 42ms, thời gian vi sai theo hàng 17ms, 25ms, thời gian vi sai dưới lỗ 400ms và thời gian vi sai giữa các mìn chính và lỗ mìn tạo khe sơ bộ ban đầu 200ms (Hình 8.7).

Hình 8.7. Sơ đồ đấu ghép mạng nổ khi nổ tạo khe sơ bộ ban đầu

Hoặc có thể sử dụng kết hợp giữa kíp nổ phi điện đối với các lỗ khoan khấu và kíp vi sai điện đối với các lỗ mìn biên (hình 8.8).

Hình 8.8. Sơ đồ đấu ghép mạng nổ kết hợp kíp phi điện và kíp điện vi sai

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về lựa chọn sơ đồ nổ và phương pháp điều khiển nổ vi sai, lý thuyết về nổ mìn tạo biên và các điều kiện thi công thực tế tại các mỏ. Đề tài đã tính toán lựa chọn các thiết bị máy khoan, thông số khoan nổ mìn tạo biên cho các mỏ đá như sau (hình 8.9, 8.10, 8.11):

* Về máy khoan: Sử dụng các máy khoan BMK 5, máy khoan tự hành Ingersoll  Rand - KNM 500.

* Thuốc nổ: Sử dụng thuốc nổ NT, ANFO để nổ mìn

* Phương tiện nổ: Nổ mìn vi sai điện + dây nổ. Vi sai phi điện

* Thông số nổ mìn tạo biên chung cho mỏ như sau:

Hình 8.9. Sơ đồ khởi động bãi nổ, mặt cắt đại diện bãi mìn

Hình 8.10. Sơ đồ khởi động bãi nổ, mặt cắt đại diện bãi mìn

Hình 8.11. Sơ đồ khởi động bãi nổ, mặt cắt đại diện bãi mìn