Chuyên đề 9

TỔNG HỢP THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KHOAN - NỔ MÌN CHO TỪNG KHU VỰC MỎ ĐÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

MỞ ĐẦU

# Việc nghiên cứu xây dựng phương pháp khoan nổ mìn tạo biên nhằm mục đích tạo ra mặt tầng bằng phẳng, giữ cho đất đá và biên giới mỏ không bị phá huỷ, đảm bảo độ ổn định bờ mỏ là một nhiệm vụrất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tế hiện tại và trong tương lai.

# Tuy nhiên, khi tiến hành nổ mìn các kỹ sư thiết kế cần phải xem xét kỹ cơ sở lý thuyết và tình trạng đất đá, điều kiện địa chất của khu vực cần nổ mà lựa chọn phương tiện nổ mìn, cũng như cấu trúc lượng thuốc cho phù hợp. Ngoài việc lựa chọn cấu trúc lượng thuốc và phụ kiện nổ, các sơ đồ nổ mới đem lại hiệu quả cao khi tiến hành nổ mìn tạo biên cho các mỏ đá KTVLXD ở Đồng Nai.

Để chuẩn bị tốt cho công tác nổ mìn tạo biên và đạt hiệu quả như mong muốn của đề tài đặt ra, Chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn mỏ Tân Cang 1 và Thạnh Phú 1 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa để nổ thực nghiệm.

9.1.TỔNG HỢP THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KHOAN NỔ MÌN

9.1.1. Lựa chọn phương pháp khoan, đường kính lỗ khoan

Các mỏ khai thác đá VLXD ở Đồng Nai có dạng xuống sâu, hệ thống khai thác áp dụng: lớp bằng vận tải trực tiếp. Vì vậy cần phải tiến hành lựa chọn phương pháp khoan, đường kính lỗ khoan hợp lý để áp dụng phương pháp nổ mìn tạo biên nhằm tạo ra mặt sườn tầng bằng phẳng, giữa cho đất đá và biên giới mỏ không bị phá hủy, đảm bảo độ ổn định bờ mỏ.

Khi khoan những lỗ khoan biên cần phải giữa độ chính xác cao về hướng và vị trí lỗ khoan. Khi khoan hàng biên cần những loại máy khoan có khả năng khoan nghiêng với “góc âm” so với trục máy.

Hình 9.1 : Sơ đồ khoan hàng lỗ khoan biên bằng máy khoan với góc nghiêng âm

Khi khai thác xuống sâu, quan trọng nhất là khả năng giữ cho mỏ luôn được an toàn, nếu không điều khiển được hậu xung, chấn động nổ mìn lớn sẽ gây ra hậu quả lớn cả về kinh tế và kỹ thuật cho các mỏ. Việc sử dụng đường kính lỗ khoan lớn, năng lượng thuốc nổ mạnh sẽ giảm chi phí sản xuất nhưng cũng gây hậu xung nhiều làm độ ổn định bờ mỏ mất ổn định. Vì vậy việc chọn lựa chon đường kính lỗ khoan cần thực hiện theo mục tiêu chính là nâng cao độ ổn định bờ mỏ, cần thỏa mãn nguyên tắc sau:

- Đảm bảo đường kính lỗ khoan càng nhỏ càng tốt

- Thiết bị khoan cần cơ động, có thể khoan ở địahình phức tạp, khoan nghiêng tốt, đảm bảo sản lượng mỏ và chi phí thấp. Đường kính lỗ khoan hợp lý (dk) được xác định theo mức độ phá vỡ đất đá hợp lý nhưng phải giữa được ổn định bờ mỏ.

Đặc thù của các mỏ khai thác đá lộ thiên tại Đồng Nai: sản lượng khai thác không lớn, suất đầu tư ban đầu nhỏ... vì vậy, các mỏ chủ yếu dùng loại máy khoan đập xoay BMK-5, chạy bằng khí nén hoặc máy khoan TAMROCK,  đường kính lỗ khoan sử dụng d =105mm. Thiết bị máy khoan này phù hợp với công nghệ khai thác hiện tại, đồng bộ với các thiết bị ô tô, máy xúc hiện có. Vì vậy để phù hợp với các thiết bị hiện có tại mỏ, chọn đường kính lỗ khoan tạo biên là 76 - 105mm.

9.1.2. Đặc điểm loại máy khoan đang sử dụng

Tại mỏ các mỏ khai thác đá VLXD Đồng Nai hiện nay  đang sử dụng máy khoan thủy lực (Tamrock và Furukawa, hình 2)có các đặc điểm kỹ thuật như sau (Bảng 1).

Bảng 9.1: Đặc tính kỹ thuật máy khoan thủy lực Tam Rock

| TT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Thụy điển |
| 2 | Đường kính khoan | mm | 102 |
| 3 | Chiều sâu khoan tối đa | m | 33 |
| 4 | Khả năng khoan xiên so phương thẳng đứng | Độ | 90 |
| 5 | Lực đập | KGm | 22-25 |
| 6 | Số lần đập trong 1 phút | Lần/phút | 2.200-2.800 |
| 7 | Tốc độ xoay | vòng/phút |  |
| 8 | Áp suất khí nén | Kg/cm3 |  |
| 9 | Kích thước máy | mm | 7.750x2.850x3.050 |
| 10 | Tiêu hao dầu | lít/h | 22 |
| 11 | Công suất động cơ | Kw | 125 |
| 12 | Năng suất khoan thực tế (khoan đứng) | m/h | 20 |

Hình 9.2: Một số hình ảnh máy khoan

9.1.3. Lựa chọn thuốc nổ

Hiện nay, các mỏ đá KTVLXD ở Đồng Nai chủ yếu sử dụng các loại thuốc nổ: ANFO, AD1, NT-13, NT-31. Bảng 1.3 là đặc tính kỹ thuật của các loại thuốc nổ do Công ty VLNCN cung cấp.

##### Bảng 9.2. Đặc tính kỹ thuật của các loại thuốc nổ

| Số TT | Tên thuốc nổ | Những thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tỷ trọng (g/cm3) | Sức công phá ( mm ) | Khả năng công nổ (cm3) | Tốc độ nổ (km/s) | Khả năng chịu nước | Thời hạn bảo quản (tháng) |
| 1 | ANFO | 0,8-1,2 | 15-20 | 320-330 | 4,1-4,2 | ít | 3 |
| 2 | AĐ 1 | 0,95-1,0 | 13-15 | 350-360 | 3,6-3,9 | kém | 6 |
| 3 | Nhũ tương NT-13 | 1,0-1,2 | 12-14 | 280-310 | 3,5-3,7 | tốt | 6 |
| 4 | Nhũ tương EE-31 | 1,0-1,25 | 16 | 320 | 4,5 | tốt | 6 |

Dựa theo các thông số của loại thuốc nổ tác giả lựa chọn loại thuốc nổ NT13, EE31 hoặc ANFO để sử dụng trong các lỗ mìn tạo biên. Loại thuốc nổ này có sức công phá trung bình, mật độ nạp thấp, dễ sử dụng và đa dạng chủng loại như: 60, 80, 90, phù hợp với từng loại đường kính lỗ khoan khác nhau.

9.1.4.  Lựa chọn phương pháp làm nổ lượng thuốc trong lỗ khoan

Chúng ta biết rằng, cho đến nay trên thế giới đang tồn tại 5 phương pháp làm nổlượng thuốc sau đây:

1- Làm nổ lượng thuốc bằng cách đốt (còn gọi là phương pháp nổ mìn đốt)

2- Làm nổ lượng thuốc bằng điện (còn gọi là phương pháp nổ  mìn điện)

3- Làm nổ lượng thuốc bằng dây nổ (còn gọi là phương pháp nổ bằng dây nổ)

4- Làm nổ lượng thuốc bằng Kíp vi sai phi điện (còn gọi là phương pháp nổ mìn

bằng  ngòi nổ phi điện)

5- Làm nổ lượng thuốc bằng kíp vi sai điện tử  (còn gọi là phương pháp nổ mìn

bằng  kíp vi sai điện tử)

Như vậy để thực hiện công tác khoan nổ nhằm giưa vững độ ổn định bờ mỏ với yêu cầu tận thu tối đa nguồn tài nguyên, khoáng sản các mỏ khai thác đá VLXD ở Đồng Nai nên sử dụng phương tiện nổ phi điện bởi vì có độ tin cậy và an toàn cao, có thể điều khiển nổ vi sai theo ý mong muốn của người thiết kế, thao tác đơn giản, song phương pháp này có nhược điểm là giá thành phương tiện nổ cao và để lại sản phẩm sau khi nổ nên mất công thu dọn và tiêu hủy.

9.1.5. Lựa chọn phương án nổ mìn tạo biên

Có 2 phương pháp cơ bản nổ mìn tạo biên:

- Phương pháp tạo khe ban đầu (hình 3a), khi đó theo biên thiết kế của bờ mỏ người ta khoan hàng lỗ khoan gần nhau với đường kính nhỏ (60100 mm).

- phương pháp tạo biên thông thường (hình 3b), với phương pháp này đất đá bị phá vỡ theo trình tự từ ngoài vào biên.

Hình 9.3: Các sơ đồ nổ mìn tạo biên

a). Tạo biên thông thường; b) Tạo khe ban đầu

Bản chất vật lý tác dụng nổ khi nổ mìn tạo biên thể hiện như khi nổ đồng thời một số lượng thuốc với khoảng cách giữa chúng thay đổi. trong tất cả các trường hợp, xung quanh lượng thuốc tạo thành vùng phá vỡ. khi nổ mìn tạo biên, yêu cầu kích thước vùng phá vỡ phải nhỏ nhất. điều này đạt được do sử dụng những lượng thuốc có kết cấu đặc biệt, giảm mật độ nạp và chọn loại chất nổ có sức công phá nhỏ nhất. trên thực tế có thể tạo ra khe hở vòng giữa lượng thuốc và thành lỗ khoan. trường ứng suất trên đường nối các lượng thuốc cao hơn so với tất cả các hướng khác. như vậy, trên đường nối các lượng thuốc tạo thành khe nứt, khí nổ phân tán vào khí quyển và áp lực trong luồng thuốc giảm đi đáng kể. tác dụng phá vỡ của những lượng thuốc như vậy khi mật độ nạp không lớn sẽ rất hạn chế. trên biên giới bờ mỏ có thể còn lại 3050% chu vi tiết diện ngang của lỗ khoan, không nhìn thấy dấu vết phá huỷ thành lỗ khoan.

a. Nổ mìn tạo biên thông thường

Đối với phương  pháp này lỗ khoan trên biên được nổ cuối cùng, những lỗ khoan khấu đất đá được nổ trước theo phương pháp nổ mìn vi sai để tăng hiệu quả nổ và giảm tác dụng chấn động.

Lượng thuốc trong 1 m lỗ khoan bằng 0,40,6 kg đối với đất đá cứng, 0,20,3 kg đối với đất đá cứng trung bình; chiều dài bua 24 m. chiều sâu của lỗ khoan biên thường lấy giống nhau, khoảng cách giữa những lỗ khoan biên và lỗ khoan khấu là (1020) dz .

Lượng thuốc nạp vào lỗ khoan có dạng dây, nếu góc nghiêng lỗ khoan nhỏ hơn 550 thì dây lượng thuốc buộc vào thanh gỗ rồi thả xuống lỗ khoan.

Khi nổ mìn tạo biên thông thường, những lượng thuốc trong lỗ khoan biên được khởi nổ cuối cùng với độ chậm lớn hơn so với những lượng thuốc khác của bãi nổ.

Đối với phương pháp này do hàng biên nổ sau cùng nên sóng ứng suất lan truyền từ các hàng ngoài vào gây hậu xung lên vách dẫn đến sườn dốc bị phá hủy, bờ mỏ yếu, còn đá treo.

b. Phương pháp tạo khe ban đầu

Phương pháp tạo khe ban đầu khác với tạo biên thông thường là những lượng thuốc trong các lỗ khoan biên được nổ đầu tiên. do khoảng cách giữa các lỗ khoan biên nhỏ nên nứt nẻ được tạo thành trên đường phân bố các lượng thuốc.để nâng cao chất lượng tạo biên, giữa các lỗ khoan chứa thuốc cần phân bố những lỗ khoan không nạp thuốc.

Với phương pháp nổ mìn tạo khe ban đầu, ảnh hưởng của tính chất đất đá đến kết quả nổ thể hiện mức độ lớn hơn so với những phương pháp khác. trong trường hợp này tốt nhất là nổ những lượng thuốc trong lỗ khoan biên trước khi khoan những lỗ khoan khấu trong bãi nổ. nếu không có khả năng thực hiện điều này thì những lượng thuốc trong lỗ khoan biên cho nổ trước so với những lượng thuốc khấu với thời gian 75100 ms. có thể sử dụng những sơ đồ nổ vi sai khác nhau. lượng thuốc được phân thành một số nhóm, trong mỗi nhóm nó được nổ đồng thời. các mức chậm được lựa chọn sao cho khối lượng thuốc trong mỗi mức không quá lớn.

Khi sử dụng phương pháp tạo khe ban đầu, một điều rất quan trọng là xác định hợp lý khoảng cách giữa các lỗ khoan và khối lươợng thuốc trong lỗ khoan tuỳ thuộc vào tính chất đất đá.

Chiều dài lượng thuốc thường lấy bằng 2/3 chiều sâu lỗ khoan. trong đất đá nứt nẻ mạnh chiều dài đó có thể giảm bằng 55% chiều sâu lỗ.

Đối với phương pháp tạo khe ban đầu khả năng tạo được biên tốt, sườn dốc khá phẳng ít đá treo vì quá trình làm nổ các lượng thuốc hàng biên này sóng ứng suất phát triển cực đại theo phương nối giữa 2 lượng thuốc, kết quả sẽ làm tách đất đá dọc theo biên giới thiết kế hình thành khe chắn ngăn hậu xung từ các lỗ mìn khai thác bên ngoài vào.

Từ đánh giá ưu nhược điểm trên đây, để đạt đượckết quả tạo biên đúng theo thiết kế, tăng độ ổn định cho bờ mỏ, giảm đá treo đảm bảo an toàn lao động trong quá trình khai thác và phục hồi tái tạo cảnh quan môi trường sau khai thác, nhóm nghiên cứu đề nghị lựa chọn phương án 2 (nổ mìn tạo biên trong lỗ khoan nghiêng bằng phương pháp tạo khe ban đầu) để tiến hành thử nghiệm trên thực địa.

9.1.6. Xây dựng phương án khoan - nổ mìn tạo biên cho các mỏ khai thác vật liệu xây dựng ở Đồng Nai

a. Đối tượng nổ mìn thực nghiệm : Mỏ đá khai thác vật liệu xây dựng Tân Cang 1 và Thạnh Phú 1 thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa

a.1. Mỏ Tân Cang 1

- Đặc điểm hiện trạng mỏ: Mỏ đá Tân Cang 1 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép khai thác mỏ với diện tích 108,8ha, độ sâu thăm dò phê duyệt trữ lượng đến cote-80m. Mỏ có vị trí như sau:

- Phía Bắc: giáp mỏ Tân Cang 6, kết thúc khai thác thông moong

- Phía Nam: giáp mỏ Tân Cang 7, kết thúc khai thác thông moong

- Phía Đông: giáp đường chuyên dùng VLXD, để lại trụ bảo vệ bờ mỏ

- Phía Tây và Tây Bắc: giáp Sông Buông để lại trụ bảo vệ bờ mỏ

Hiện tại Công ty đã mỏ moong trên diện tích khoảng 22ha, vị trí trung tâm mỏ phía Tây, chưa đến biên giới mỏ. Bờ phía bắc đang thực hiện thông moong với mỏ Tân Cang 6.

- Đặc điểm địa chất.

Khu vực khai thác mỏ hiện hữu gặp phần lớn đá Andezit cứng chắc, tương đối đồng nhất, thuộc hệ tầng Long Bình, có tính chất cơ lý như sau:

- Khối lượng thể tích :				2,77g/cm3.

- Tỷ trọng (): 					2,86 g/cm3.

- Góc ma sát trong (độ):   			43005’

- Lực dính kết (C):					320,69kG/cm2

- Cường độ kháng nén khô trung bình:		1483kG/cm2.

- Cường độ kháng nén bão hòa trung bình:	1160kG/cm2.

Đây là lớp đá có điều kiện địa chất công trình ổn định

- Các thông số hệ thống khai thác, bờ mỏ kết thúc theo thiết kế

*Thông số hệ thống khai thác

- Chiều cao tầng khai thác		: h = 10m

- Góc nghiêng sườn tầng khai thác	:  = 80◦

- Chiều rộng dải khấu			: A = 13,5m

* Thông số bờ mỏ kết thúc:

- Chiều cao tầng kết thúc			: Hkt = 20m

- Góc nghiêng sườn tầng kết thúc	: kt = 75◦

Căn cứ theo Quy chuẩn QC:05/2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá của Bộ Lao động TB-XH

- Chiều rộng đai bảo vệ			: Bv = 7m

a.2 Mỏ Thạnh Phú 1

- Đặc điểm hiện trạng mỏ

Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 1 thuộc địa phận ấp Ông Hường, xã Thiện Tân- xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khu thăm dò cách thành phố Biên Hòa 6 km về phía Bắc và cách thành phố Hồ Chí Minh 26 km về phía Đông Bắc.

Khu vực mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 1 nằm ở bờ trái sông Đồng Nai. Khu mỏ có địa hình khá bằng phẳng, cao dần về phía Nam và Đông Nam với cao độ địa hình thay đổi từ 3,5 đến 18m tạo nên sườn thoải, kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam. Phần phía Bắc địa hình dạng thềm sông Đồng Nai khá bằng phẳng, góc nghiêng địa hình thay đổi từ 2o-3o, độ cao địa hình thay đổi 5÷6m. Thảm thực vật chủ yếu là cây tràm, bụi nhỏ, dưới phần trũng thấp được nhân dân trồng lúa nước.

Phía Bắc của mỏ là sông Đồng Nai, vì vậy khu vực thăm dò có ranh giới gần nhất cách sông là 250m. Đây là con sông khá lớn, lòng sông rộng 150-250m, quanh năm nước chảy theo chế độ bán nhật triều. Do có lòng sông rộng, tàu thuyền đi lại dễ dàng nên rất thuận lợi cho việc vận chyển.

- Đặc điểm địa chất

Kết quả thăm dò đã xác định thân khoáng đá xây dựng trong mỏ Thạnh Phú 1 gồm có hai loại đá chính đó là đá cát kết và đá sét bột kết trong đó đá cát kết chiếm ưu thế còn lại là đá sét bột kết. Tất cả các đá đều bị biến chất yếu nên phần nào làm tăng thêm tính chất cơ lý của đá. Trong hai loại đá này thì đá cát kết chứa vôi là loại đá có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là đá sét bột kết.

+ Cường độ kháng nén tự nhiên trung bình là 866 kG/cm2

+ Cường độ kháng nén bão hòa trung bình là 800 kG/cm2

b. Vị trí tiến hành nổ mìn:Những tầng sát biên giới mỏ, tầng kết thúc

c. Mục đích: lựa chọn phương pháp và xác định các thông số khoan - nổ mìn tạo biên hợp lý nhằm:

hướng tới là:

+ Tạo ra bề mặt sườn tầng phẳng, góc dốc sườn tầng theo thiết kế 75◦

+ Giảm hậu xung vào vách nhằm tăng độ ổn định bờ mỏ

+ Khắc phục đá treo trên sườn dốc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác mỏ.

d.Thiết bị và phương tiện sử dụng:

- Loại máy khoan thủy lực đạp xoay TAMROCK có đường kính d = 102mm

- Chất nổ và phương tiện nổ:

+ Chất nổ: ANFO thường

+ Phương tiện nổ: kíp vi sai phi điên và dây nổ (hoặc kíp điện).

e. Kế hoạch và phương pháp tiến hành nổ thử nghiệm

- Tổng số các đợt nổ:3 ÷ 5 đợt, mỗi đợt 20  25 lỗ khoan.

- Thời gian tiến hành nổ:Thời gian nổ thí nghiệm dự kiến 10 ngày.

- Phương pháp tiến hành

+ Lập hộ chiếu khoan (các thông số phân bố mạng lỗ khoan ban đầu lấy theo bảng 2.1 và 2.2).

- Sau khi nghiệm thu hộ chiếu khoan tiến hành lập hộ chiếu nổ mìn (ban đầu, các thông số nổ mìn lấy theo bảng 2.1 và 2.2).

- Phương pháp nổ: Nổ mìn vi sai

- Sơ đồ nổ: Nổ mìn tạo khe ban đầu (thông số được tính trong bảng 2.2).

- Các đợt nổ đều có người của nhóm nghiên cứu theo dõi từ khâu lập hộ chiếu khoan, hộ chiếu nổ và thi công nổ mìn.

- Nhóm nghiên cứu sử dụng thiết bị để đo tác dụng chấn động, sóng đập không khí.

- Sau khi nổ phải đánh giá chất lượng nổ và xác định thành phần cỡ hạt, tiến hành xúc bốc, ghi hình vách tầng, đánh giá hiệu quả kinh tế so với phương pháp thông thường làm cơ sở triển khai cho các mỏ trên địa bàn tỉnh.

Sau mỗi lần nổ, tuỳ thuộc kết quả đạt được ta cần điều chỉnh các thông số cho phù hợp để cuối cùng tìm ra các thông số hợp lý theo yêu cầu.

Sau mỗi lần nổ phải có biên bản đánh giá nghiệm thu.

f. Tổ chức nhân sự

- Hiện nay tại mỏ đều có đủ bộ máy nhân lực lãnh đạo, quản lý, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác nổ mìn.

+ Công nhân: có chứng chỉ thợ mìn và đã qua lớp tập huấn luyện định kỳ hàng năm do Sở Công thương tổ chức.

+ Những người có liên quan đến công tác VLNCN: gồm bảo vệ, thủ kho đã qua lớp tập huấn luyện định kỳ hàng năm do Sở Công thương tổ chức.

9.1.7. Các thông số khoan nổ mìn

a. Lựa chọn thông số

Phân thành 2 nhóm là: nhóm lỗ khoan khai thác hàng ngoài và nhóm lỗ khoan hàng tạo biên

- Các lỗ khoan khu vực I:

Được lựa chọn theo hộ chiếu khoan nổ mìn đang áp dụng tại mỏ như sau

+ Chiều cao tầng, 				h = 10m

+ Khoảng cách lỗ khoan trong hàng 	a = 3m

+ Khoảng cách hàng khoan, 		b = 3m

+ Đường cản chân tầng: 			W = 3 m

+ Đường kính khoan:			dlk = 102mm

+ Góc nghiêng lỗ khoan so với phương nằm ngang :  = 75 ,

+ Chiều sâu lỗ khoan:			Lk = 11,4m

+ Chỉ tiêu thuốc nổ: 				q = 0,31 kg/m3

+ Khối lượng thuốc nổ 1 lỗ khoan: 	Q = 28 kg

+ Đường kính lượng thuốc:			d = 76mm (nạp trong ống nhựa 76)

+ Chiều dài lượng thuốc: 9,2 m

+ Chiều cao bua:				Lb = 2,2m

##### Bảng 9.3. Bảng thông số khoan nổ mìn khu vực 1

| TT | Thông số | ĐVT | KH | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều cao tầng | m | h | 10 |
| 2 | Góc ngiêng khoan (so phương ngang) | độ | µ | 75 |
| 3 | Khoảng cách lỗ khoan | m | a | 3 |
| 4 | Khooảng cách hàng khoan khai thác | m | b | 3 |
| 5 | Đường cản chân tầng | m | W | 3 |
| 6 | Đường kính lỗ khoan | m | D | 102 |
| 7 | Chiều sâu lỗ khoan | m | Lk | 11,4 |
| 10 | Đường kính lượng thuốc | mm | dz | 76 |
| 11 | Chỉ tiêu thuốc nổ | kg/m3 |  | 0,31 |
| 12 | Khối lượng thuốc nổ 1 lỗ khoan | kg |  | 28 |
| 13 | Tổng chiều dài lượng thuốc (liên tục) | m |  | 9,2 |
| 14 | Chiều dài bua | m |  | 2,2 |

- Các lỗ khoan hàng khoan biên  (Khu vực II)

+  Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng:

a = 1,2 ÷ 1,5 m

Đối với mỏ Tân cang 1 ta chọn a = 1,3m

+ Chiều sâu lỗ khoan:

Lk = 10,5 m

+ Khoảng cách giữa hàng khoan biên và hàng khoan phá vỡ

b = 0,5 b = 0.5 x 3 = 1,5 m

+ Chỉ tiêu thuốc nổ mặt:

Qm =  0,5 kg/m2

+ Khối lượng thuốc chứa trên 1 m dài: P = 1,05 kg/m dài

+ Khối lượng thuốc nổ 1 lỗ khoan: Qlb = 6,8 kg

+ Đường kính lượng thuốc d = 60mm (nạp trong ống nhựa 60)

+ Tổng chiều dài cột thuốc: 6,5 m

+ Chiều cao bua chính, Lb = 2m

+ Chiều dài bua phân đoạn: 2 đoạn, mỗi đoạn Lbf =1m

+  Góc nghiêng lỗ khoan so với phương nằm ngang :  = 75 ,

##### Bảng 9.4. Bảng thông số khoan nổ mìn tạo biên

| TT | Các thông số | Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính lỗ khoan | mm | dk | 102 |
| 2 | Đường kính lượng thuốc | mm | dt | 60 |
| 3 | Chiều cao tầng | m | H | 10 |
| 4 | Chiều sâu lỗ khoan | m | Lk | 10.5 |
| 5 | Độ cứng đất đá |  | f | 11-12 |
| 6 | Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng | m | a | 1,3 |
| 7 | Khoảng cách giữa hàng tạo biên và hàng phá | m | b’ | 1,5 |
| 8 | Chỉ tiêu thuốc nổ mặt | kg/m2 | qm | 0,5 |
| 9 | Khối lượng thuốc nổ chứa trên 1m dài | kg/m | P | 1,05 |
| 10 | Chiều cao cột bua | m |  | 2 |
| 11 | Tổng chiều dài lượng thuốc | m | Lt | 6,5 |
| 12 | Chiều dài bua phân đoạn (2 đoạn) | m | Lpd | 1 |
| 13 | Khối lượng thuốc nổ cho 1 lỗ khoan | Kg | Q | 6,8 |

b. Cấu trúc lượng thuốc và Sơ đồ nổ